Ejercicio: Deflexión de una Viga en Voladizo con Carga en el Extremo

Enunciado:
Se está diseñando una viga en voladizo de acero (consulte la imagen anterior) para soportar una carga en su extremo libre. La deflexión máxima δ en el extremo de la viga está dada por la fórmula:

δ=P L33EI​

donde:

- δ = Deflexión máxima (m)

- P = Carga aplicada (N)

- L = Longitud de la viga (m)

- E = Módulo de Young del material (Pa)

- I = Momento de inercia de la sección transversal (m⁴)

Se han medido las siguientes magnitudes con sus respectivas incertidumbres absolutas:

- P=1250 N ±25 N

- L=1.50 m±0.02 m

- E=200×109 Pa±5×109 Pa (Acero)

- I=8.33×10−7 m4±0.10×10−7 m4 (Para una sección rectangular de ancho 0.1m y alto 0.05m, I=12bh³​)

Se pide:

- Calcular el valor nominal de la deflexión δ.

- Calcular la incertidumbre absoluta (Δδ) en la deflexión utilizando la propagación de errores.

- Expresar el resultado final correctamente.

Resolución:

1. Deflexión de la Viga (Error Máximo)

Fórmula: δ=P L33EI

δ=P L33EI=1250*1.533*200*109*8.33*10-7=0.008440876 m=8.440876 mm

Incertidumbres:

- ΔP=25 N

- ΔL=0.02 m

- ΔE=5×109 Pa

- ΔI=0.10×10−7 m4

Paso 1: Calcular las derivadas parciales

∂δ∂P=L33EI=1.533*200*109*8.33*10-7=6.7527*10-6 m

∂δ∂L=PL2EI= 1250*1.52200*109*8.33*10-7=0.016881753 m

∂δ∂E=-P L33E2I=1250*1.533*200*1092*8.33*10-7=4.22044*10-14 m

∂δ∂I=-P L33EI2=1250*1.533*200*109*8.33*10-72=10133.10486 m

Paso 2: Aplicar la fórmula del error máximo

∆δ=∂δ∂P∆P+∂δ∂L∆L+∂δ∂E∆E+∂δ∂I∆I=

∆δ=6.7527*10-6*25+0.01688*0.02+4.22044*10-14*5*109+ 10133.10486*0.10*10-7

∆δ= 0.00081881 m=0.8188 mm

δ=8.44 mm±0.82 mm

Ejercicio Medición del Volumen de una Habitación

Enunciado:
Eres un técnico encargado de determinar el volumen de una sala rectangular para un experimento de acústica. El volumen V se calcula con la fórmula:

V=L⋅A⋅H

donde:

- L = Longitud de la sala (m)

- A = Ancho de la sala (m)

- H = Altura de la sala (m)

La sala tiene unas dimensiones aproximadas de:

- L≈10.00 m

- A≈5.00 m

- H≈3.00 m

El requisito de la medición: El error relativo (incertidumbre) en el cálculo del volumen no debe exceder del 1%:

∆VV ≤0.01

Se pide:
Determinar la máxima incertidumbre absoluta permitida en la medición de cada dimensión (ΔL, ΔA, ΔH), suponiendo que el error se distribuye por igual entre las tres mediciones. (Problema Inverso)

∂V∂L∆L=∂V∂A∆A=∂V∂H∆H (Distribución equitativa del error)

Solución Paso a Paso

Primero, calculamos el volumen nominal, que será nuestro valor de referencia:

V=L⋅A⋅H=10.00⋅5.00⋅3.00=150.00m3

El error relativo máximo permitido es:

∆VV ≤1%

∆VV ≤0.01

La fórmula de propagación de errores es:

∆V=∂V∂L∆L+∂V∂A∆A+∂V∂H∆H≤0.01V

∂V∂L=A*H=5*3=15m

∂V∂A=L*H=10*3=30m

∂V∂H=L*A=10*5=50m

∆V=AH∆L+LH∆A+LA∆H≤1.5m3

si AH∆L=LH∆A=LA∆H=k (Distribución equitativa del error)

3k=1.5m3

k=0,5m3

∆L=0.515=0.0333 m

∆A=0.530=0.0167 m

∆L=0.550=0.0100 m

Finalmente:

V=150.00m3 ±1.5m3